认识AGP 8X

要想深入认识AGP 8X，让我们先来说说AGP总线这个话题吧。

我们知道，最初的显示设备是采用PCI总线接口的，工作频率为33MHz，数据模式为 32bit，传输贷款为133MB/s。随着AGP1.0规范的推出，AGP 1X和2X显示设备逐渐成为主流。

AGP 1X的工作频率达到了PCI总线的两倍——66MHz，传输贷款理论上可达到 266MB/s。

AGP 2X工作频率同样为66MHz，但是它使用了正负沿(一个时钟周期的上升沿和下降沿)触发的工作方式，使一个工作周期先后被触发两次，从而达到了传输贷款加倍的目的。由于触发信号的工作频率为133MHz，这样AGP 2X的传输贷款就达到了532MB/s。

AGP 4X仍使用了这种信号触发方式，只是利用两个触发信号在每个时钟周期的下降沿分别引起两次触发，从而达到了在一个时钟周期中触发4次的目的，这样在理论上它就可以达到1064MB/s的传输贷款了。

在AGP 8X规范中，这种触发模式仍将使用，只是触发信号的工作频率将变成266MHz，两个信号触发点也变成了每个时钟周期的上升沿，单信号触发次数为4次，这样它在一个时钟周期所能传输的数据就从AGP4X的4倍变成了8倍，理论传输贷款将可达到2128MB/s。

各类AGP总线技术参数对比表

性能参数       AGP1.0   AGP2.0   AGP3.0   PCI视频总线

AGPlX    AGP2X    (AGP4X)  (AGP8X)

总线速度       66MHz    133MHz   266MHz   533MHz   33MHz

数据传输位宽   32bit    32bit    32bit    32bit    32bit

传输贷款       266MB/s  533MB/s  1064MB/s 2128MB/s 133MB/s

工作电压       3.3V     3.3V     1.6V     0.8V     1.5V

触发信号频率   66MHz    66MHz    133MHz   266MHz   133MHz